重庆建工工业有限公司

数字化车间建设项目

优 选 文 件

优选单位：重庆建工工业有限公司

日    期：二〇二三年八月

目   录

优 选 公 告 书	1

1. 竞选人须知	2

1.1. 竞选须知前附表	2

1.2. 竞选人须知	4

1.3. 竞选文件	5

1.3.1. 竞选文件的组成与顺序	5

1.3.2. 商务竞选文件要求	6

1.3.3. 技术竞选文件要求	8

1.3.4. 竞选文件的式样和签署	8

1.3.5. 竞选文件的密封和标记	8

1.3.6. 竞选文件的修改与撤回	9

1.3.7. 无效竞选文件条款	9

1.4. 开标评标和定标	9

1.4.1. 评标小组	9

1.4.2. 开标	10

1.4.3. 初审	10

1.4.4. 评标	12

1.4.5. 定标	14

1.4.6. 中标通知书	15

1.4.7. 签订合同	15

1.4.8. 招标纪律	15

1.4.9. 其他	16

2. 项目建设需求	17

2.1. 项目目标	17

2.2. 项目建设内容及功能需求	19

2.2.1. 招标项目一览表	19

2.2.2. 招标项目技术需求	19

2.3. 项目计划安排	29

2.4. 系统性能要求	30

2.4.1. 技术的先进性	30

2.4.2. 可扩展性与适应性	30

2.4.3. 稳定性、可靠性与安全性	30

2.4.4. 其他特性	31

2.5. 项目实施与管理	31

2.6. 竞选技术文件要求	32

3. 附录	35

3.1. 附录一：竞选确认函	35

3.2. 附录二：竞选人单位资格声明	37

3.3. 附录三：竞选人单位承诺书	38

3.4. 附录四：法人代表授权委托书	39

3.5. 附录五：保密承诺函	40

3.6. 附录六：竞选人单位一般情况表	42

3.7. 附录七：竞选报价一览表格式	43

3.8. 附录八：竞选报价表	44

3.9. 附录九：近三年（2019年至今）完成或实施中的类似项目情况表	45

3.10. 附录十：项目经理简历表	46

3.11. 附件十一：项目团队组成表	47

3.12. 附录十二：竞选建议说明表	48

- 优 选 公 告 书

致各单位 ：

重庆建工工业有限公司数字化车间建设项目进行公开优选，诚邀具备相应资质的合格竞选人参加本项目优选。

- 优选项目：重庆建工工业有限公司数字化车间建设项目。

- 优选文件免费提供（电子文件）。

- 优选截止时间：竞选文件请于2023年 9月15日9：00（北京时间）前递交, 逾期递交或不符合规定的竞选文件恕不接受。

- 优选地点：重庆建工工业有限公司办公楼208会议室。

请各拟竞选单位见本公示书后联系我司（联系人如下）领取本项目优选文件，并在领取后72小时内，将《竞选确认函》（附录中：附件一）填写签章后电传至我司，以确定是否有竞选意向，同时按优选文件要求缴纳竞选保证金。如有任何疑问或需要澄清者，请以书面形式与我司联系。

联 系 人: 潘聪

电    话: 13908314513

重庆建工工业有限公司

2023年8月25日

竞选人须知

竞选须知前附表

本表关于拟优选项目的具体资料是对优选须知的具体补充和修改，如有不一致等，应以本资料表为准。

| 序号 | 内 容 说 明 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：重庆建工工业有限公司数字化车间建设项目 |
| 2 | 优选方式：公开优选 |
| 3 | 优选单位：重庆建工工业有限公司 地 址：重庆市江津区珞璜工业园B区园区大道2号 联 系 人：潘聪 联系电话：13908314513 |
| 4 | 优选内容：详见2.2项目建设内容及功能需求 |
| 5 | 优选文件递交截止时间：2023 年9月15 日上午北京时间 9:00 优选地点：重庆建工工业有限公司办公楼208会议室 |
| 6 | 优选时间：2023年9月15 日上午北京时间 9:30 优选地点：重庆建工工业有限公司办公楼208会议室 |
| 7 | 合格竞选人： 1、具有独立承担民事责任的能力； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5、参加本次招标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6、法律、行政法规规定的其他条件 |
| 8 | 优选语言：中文 |
| 9 | 优选报价：最高限价260（万元） 具体要求详见1.竞选人须知/1.3竞选文件/1.3.2商务竞选文件要求/（3）竞选报价一览表，包括： 优选货币：人民币； 优选保证金：伍万元人民币； 有效期：超过投标有效期28天（日历天）； 形 式：电汇、转帐支票或现金。 |
| 10 | 优选有效期：30日历天（从开标之日起计） |
| 11 | 竞选文件份数要求：正本1份，副本3份 |
| 12 | 付款方法和条件： 采购人在合同签定后15天内，支付给中标竞选人合同总价20% 的预付款，中选人的投标保证金转为履约保证金； 进度款在系统上线试运行期付至合同总价的70%（可分为二次支付，竞选人根据进度计划中里程碑阶段点在"竞选报价一览表’备注中进行说明）； 系统上线验收后付至结算总价的95%，余结算总价的5%作为质量保证金（不计息），在质量保证期满（正常运行24个月无质量问题）后支付。 |
| 13 | 采购人保留在合同授予时有对优选范围、工期要求中规定的内容及服务予以增加或减少的权力。 |
| 14 | 竞选费用：无论竞选结果如何，竞选文件编制和递交过程中发生的一切费用，均由竞选人承担。 |
| 15 | 工期要求：2024年12月31日前完成全部工作，具体详见2.项目建设需求/2.3项目计划安排。 |

竞选人须知

  - 本优选文件仅适用于本优选邀请中所叙述的服务或采购。

  - 竞选人应对采购人优选项目的范围内容、具体需求、实际状况、实施环境等基本情况进行现场考察，以获取更为详尽的需自己负责的有关竞选准备和签署合同所需的所有资料和信息。考察现场的费用由竞选人自行承担。并在竞选文件中考虑可能影响竞选报价的一切因素，中标后不得以不完全了解情况为理由，延长竣工期限或提出其他经济补偿的要求。

  - 竞争人必须在竞选文件中实质性响应优选文件的全部内容和要求，能提供满足采购人数字化车间建设项目所需求的相关产品及服务。

  - 竞选人应根据优选文件充分理解项目建设的需求及要求，严格按照优选文件的有关条款认真编制竞选文件，给出解决方案，并提供竞选报价。

  - 竞选人必须严格按照优选文件规定内容和要求编制竞选文件。未按照优选文件要求编制、密封、递交的竞选文件由竞选人承担责任风险，不满足优选文件实质性要求的竞选文件等将可能导致其竞选被拒。

  - 竞选人一经中标，通过商务谈判签订合同后，不得转包，否则将视为违约并自动中止合同，并承担投标总价20%的违约金。

竞选文件

竞选人在收到本优选文件后，需编制提交满足本优选文件要求的竞选文件，竞选文件将作为合同附件具有对竞选人的法律约束力。

竞选文件的组成与顺序

竞选文件必须包括以下内容：

  - 封面及目录

  - 竞选确认函(附录一)

  - 竞选报价一览表（单独成册与封装、标记，不再装订在竞选文件的正、副文本中）(按1.3.2/（3）要求及附录七,附录八)

  - 竞选人声明与承诺文件(按1.3.2/（1）要求及附录二、附录三、附录四、附录五)

  - 竞选人资格审查和证明文件(按1.3.2/（2）要求及附录六)

  - 竞选人业绩审查和证明文件(按1.3.2/（4）要求及附录九)

  - 数字化车间项目建设方案

  - 项目实施与管理方案

  - 竞选人项目团队成员和证明文件项 (按1.3.2/（5）要求及附录十、附录十一)

  - 项目实施计划表（按2.3及2.5中要求，加盖公章）

  - 项目资料及成果清单计划表（按2.3及2.5中要求，加盖公章）

  - 项目培训方案（含培训计划表）（按2.5中相关要求，加盖公章）

  - 项目售后服务方案（按2.5中相关要求，加盖公章）

  - 竞选建议说明表(附录十二)

  - 竞选人认为需要加以说明的其他资料

竞选人应将竞选文件装订成册，并应提供全套竞选文件的电子文档（一式三份），并按1.3.5中要求封装和标记；文档采用Microsoft Office2003格式。

商务竞选文件要求

（1）竞选人声明与承诺文件，包括：

- 竞选人资格的声明

- 竞选人承诺书

- 法定代表人授权委托书

- 保密承诺函

（２）竞选人资格审查和证明文件，包括：

- 竞选人单位一般情况表

- 竞选人法人营业执照或事业单位法人证书（复印件，加盖公章，带原件核实）

- 其他资质、授权或获奖证书证明材料（复印件，加盖公章，带原件核实）

（3）竞选报价一览表，包括：

- 竞选报价一览表（签字盖章后，与其它报价材料一起单独成册，并按1.3.5中要求密封、标记）

- 竞选报价表（签字盖章）

- 竞选报价分项表（自拟，签字盖章）

本项目要求竞选人对所竞选项目造价实行总价包干，为可以按采购人要求合格使用的价格，包括：项目的硬件系统与软件系统的授权、设计、改造、定制开发、中间件、采购、实施、差旅、培训、服务等本优选范围内所涉一切费用。

竞选分项报价是对竞选报价表的支撑，竞选人应根据本项目建设内容及功能需求对应竞选报价表的分类分项编制，其格式自拟。竞选人若提交两个及以上方案，则应分别编制报价文件，但同一方案，不允许出现不同的报价。

竞选人编制竞选文件时应对优选资料、实施周期内可能出现的政策、实施环境、市场的变化及其它可能影响项目造价的因素作出正确的评估，并体现到投标报价中（如有免费提供的服务，注明免费字样）。

（4）业绩审查和证明文件，包括：

- 近三年（2019年至今）完成或实施中的类似项目情况表及合同

（项目情况表加盖公章；后附合同复印件加盖公章）

（5）竞选人项目团队成员和证明文件，包括：

- 项目经理简历（加盖公章）

- 项目团队组成表（加盖公章）

- 其他证明材料

竞选人对本项目实施团队成员中，有相关资格证书或获奖材料的，以加盖公章的复印件按《项目团队成员一览表》的次序依次附后，并带证书原件以核实。

技术竞选文件要求

详见2.2项目建设内容及功能要求、2.3项目计划安排、2.4系统性能要求、2.5项目实施与管理、2.6竞选技术文件要求。

对于本优选文件中提出的各项技术要求，竞选人应在技术竞选文件中逐项响应，说明是否满足要求；如不满足要求，竞选人应根据自身特点提出替代、补充方案。该替代、补充方案应作为技术文件的附件。

竞选文件的式样和签署

（1）竞选人应准备1份竞选文件正本和3份副本，每套竞选文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

（2）竞选文件的正本需打印，并由竞选人的法人代表或经其授权的以书面形式出具的“法人代表授权委托书”按1.3.1条要求附入竞选文件中。竞选文件的副本可采用正本的复印件，均需加盖公章。

竞选文件的密封和标记

竞选人应将签字盖章后的竞选报价一览表、竞选文件正本、所有的副本分开密封装在单独的密封袋中(电子标书U盘与正本放在同一密封袋中)，在密封袋上分别标明“竞选报价一览表”“正本”“副本”字样，然后再封装在一个外层包装中，并在外层包装上写明投标人名称，并在所有封口处加盖公章，如果包装未按上述要求加写标记和密封，投标文件将被拒绝。

竞选文件的修改与撤回

（1）竞选人在递交竞选文件后，在优选截止期前可以修改或撤回其竞选文件。但采购人必须在规定的优选截止期之前，收到竞选人相应的修改后的竞选文件或撤回的正式书面通知，否则没收优选保证金。

（2）竞选人修改后提交的竞选文档，应按本须知第1.3.5条规定密封、标记。

（3）在优选截止期之后，竞选人不得对其竞选文件做任何修改。

无效竞选文件条款

竞选文件有下列情形之一的，按无效竞选文件处理：

（1）无单位盖章的；

（2）未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊，无法辨认的；

（3）竞选文件与优选文件有严重背离、主要技术指标不符合“项目建设需求”；

（4）在竞选文件中有两个以上的报价且未明确哪个报价有效的；但按优选文件要求提交可选项报价的除外。

开标评标和定标

评标小组

（1）采购人将根据本次优选的特点，依照中华人民共和国招投标法》、《重庆市招投标条例》、《重庆建工投资股份有限责任公司采购优选管理办法》（重建控司发[2021] 178号），的有关规定组建评标小组。

（2）评标小组成员由采购人的代表和有关技术、经济等方面的专家共五人组员组成。

（3）评标小组对竞选文件进行审查、质疑、评估和比较。

（4）评标小组对优选文件的评估和比较将按照相同程序和同一评标办法进行。

开标

竞选人参加开标时需由竞选人授权代表（授权代表须带身份证原件核实身份）参加。参加开标的代表签名报到以证明其出席。

开标会上，由采购人指定的工作人员对各竞选人逐一检查竞选保证金证明材料（由我司账务出具的票据）、竞选文件密封和标记是否符合规定格式要求，不符合要求的竞选文件将被宣布作废。

竞选人现场根据递交竞选文件顺序述标、评标，并在述标、评标完成后，由采购人集中开启报价一览表。

初审

评标小组将审查竞选文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、有无计算上的错误等。

算术错误将按以下方法更正：

（1）若竞选报价一览表中报价与竞选报价表不一致，以竞选报价一览表为准；

（2）若竞选报价表中报价竞选报价分项表不一致，以竞选报价表为准；

（3）若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。

如果竞选人不接受以上对其错误的更正，其竞选将被拒绝。

对于竞选文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标小组可以接受，但这种接受不能损害或影响任何竞选人的相对排序。

评标小组将要审查每份竞选文件是否实质上响应了优选文件的要求。实质上响应的竞选应该是与优选文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的竞选标。实质上没有响应招优选条件要求的竞选将被拒绝。竞选人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其竞选成为实质上响应的竞选。如发现下列情况之一的，其竞选将被拒绝：

（1）超出竞选人经营范围竞选的；

（2）主要资格证明文件缺失的；

（3）竞选文件中要求法定代表人签字和加盖公章的文件无法定代表人签字或公章的，或签字人无法定代表人有效委托的；

（4）未按优选文件要求提交竞选文件，或内容与优选文件有明显不一致的；

（5）竞选报价有严重缺漏项目的；

（6）未通过符合性审查；

（7）竞选文件未按照优选文件的规定装订、密封和标记；

（8）未按优选文件规定格式填写或者字迹模糊不清的；

（9）竞选文件附有招标人不能接受的条件；

（10）竞选文件当中已列明的其他导致废标的因素。

竞选人在未征得采购人同意的情况下，不得向第三方透露与招评标有关的一切技术资料、价格或其他信息。

评标

（1）符合性检查

A、首先对每个竞选人进行竞选文件完整性检验和竞选人资格符合性审查。

B、针对第1.3.1、1.3.2、1.3.3中所述内容，如竞选人未提供或未完全提供，则将被视为非实质性响应优选文件。评标小组只对确定为实质上响应优选文件要求的投标进行继续评审。

（2）综合评价法

评标小组将遵照公开、公平、公正的评标原则，严格按照优选文件的要求和条件采用“综合评价法”进行评标，平等地对待所有竞选人，择优定标。

A、评标小组将对竞选文件中的每个响应进行评价，检查其对优选文件要求的符合程度并给出评分。

B、会议评标

由评标小组进行会议评审，产生综合评估分，根据得分高低得出排序。（总分数相同，按优选报价由低到高顺序排列；得分且优选报价相同的，按功能指标优劣顺序排列。）

a、评审办法

评审附合性指标分值构成（总计100分）

| 附合性指标内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 竞选报价 | 50分 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×竞选报价分值。 |
| 商务部分 | 10分 | 1、竞选人能力（2分） 竞选人应具有研发能力，能根据用户实际情况进行软硬件的研发。竞选人具有研发能力CMMI认证或者竞选人获得信息科学技术相关的国家级、省部级科技奖励。竞选人具有CMMI3-CMMI5级得2分；国家级科技奖励每1个得2分，省部级每1个得1分，最高得2分（提供证明复印件，加盖投标人公章）； 2、企业业绩（3） 近三年（2019年至今）完成或实施中的项目管理信息系统项目或数字化车间/产线项目数量（以提供的项目合同数量计取），每1个得0.5分，最高得3分（提供合同复印，加盖公章）； 3、售后服务（5分） 竞选人应提供本项目售后服务方案，对比各竞选人方案，以售后服务内最以容详尽具体者得2分，其余得1分，无方案不得分（提供承诺书，加盖公章）； 竞选人承诺本项目在质保期满后提供免费售后服务的，每年得1分，最高得3分（提供承诺书，加盖公章）； |
| 技术部分 | 22分 | （1）竞选人应充分理解本项目的目标、内容、需求及采购人生产实际、信息化运营现状等情况后，按 "竞选技术文件要求’中要求形成数字化车间建设技术解决方案（含数字车间、管理系统、网络设施改造三个部分），方案应对项目建设的重点、难点进行准确分析，对业务流程、网络架构、软、硬件配置(含软、硬件设备配置表，配置表需明确产品的数量、品牌、规格型号、具体参数）进行清晰、系统地阐述。方案内容完整、针对性高、可行性强的得5分；方案内容完整、针对性较高、可行性较强的得3-4分；方案内容完整、针对性一般、可行性一般的得2-3分；方案内容不完整的得1分；（5分） （2）技术方案应对项目建设的系统性能要求按2.4要求进行准确分析，并阐述其技术的先进性、可扩展性与适应性、稳定可靠性与安全性、其他特性，性能阐述完整，定义明确得5分，性能阐述较完整，定义较明确得3分，性能阐述一般得1分，无分析及阐述的得0分（5分） （3）技术方案应对本优选文件 "2.2.2招标项目技术需求’中带“★”技术参数进行不低于其要求的响应，起评分为7分，每一项不满足，扣0.5分，扣完为止；（7分） （4）基于采购人企业现状，结合信息系统的要求，对采购人企业相关的业务流程进行梳理优化，并提出解决方案，好得3分，较好得2分，一般得１分,缺项得0分（3分）； （5）详细准确阐述本项目建设风险分析和评估并提出解决方案，好得2分，一般得１分,缺项得0分（2分） |
| 实施部分 | 18分 | （1）竞选人应充分理解本项目的目标、内容、需求等后，按"项目实施与管理’中要求形成项目实施与管理方案，方案对项目实施的重点、难点进行准确分析，对项目组织、实施方法、进度保障、质量管控、资料管理、科研成果形成、人员培训、验收条件等进行清晰、系统地阐述。方案内容完整、针对性高、可行性强的得5分；方案内容完整、针对性较高、可行性较强的得3-4分；方案内容完整、针对性一般、可行性一般的得2-3分；方案内容不完整的得1分。（5分） （2）竞选人拟投入本项目的项目组成员必须保证项目的有效实施，具体评分如下：（5分） a.项目经理：具有信息系统项目管理师资格，得0.5分；具有主持相关项目实施经验的，每个项目得0.5分，最多1分；本项共1.5分；（提供证明材料复印件，加盖公章） b.项目组员：具有计算机、软件等相关专业高级职称及以上的（不含项目经理），每员得0.5分，最多1.5分；本项共1.5分（提供证明材料复印件，加盖公章，带原件核实） c. 竞选人承诺本项目在实施过程中驻采购人企业常驻人员的，每员1分，最高得２分（提供承诺书，加盖公章）； 项目组员：具有计算机、软件等相关专业高级职称及以上的（不含项目经理），每员得0.5分，最多1.5分；本项共1.5分。（提供证明材料复印件，加盖公章） （3）竞选人按要求形成项目资料及成果清单计划表的，得１分；成果清单中：每项专利得1分，最多２分，每篇论文得１分，最多2分；（5分） （4）竞选人应针对项目形成具有针对性的培训方案，并编制项目培训计划表，对培训的目标、方式、时间、内容、课时、人数、资料、培训师要求等应有详尽阐述，方案内容完整、针对性高、可行性强的得3分；方案内容完整、针对性较高、可行性较强的得2分；方案内容完整、针对性一般、可行性一般的得1分；方案内容不完整的得0分。（3分） |
| 总分值 | 100分 |  |

b、评标小组会形成评标结果意见

定标

我公司将根据评标小组提供的书面评标结果，最终确定中标竞选人。

中标通知书

中标竞选人确定后，将以电话或邮件方式通知中标竞选人单位负责人，同时将尽快发送正式的《中标通知书》。

中标竞选人按《中标通知书》规定的时间地点与采购进行商务谈判。中标竞选人未按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人进行商务谈判，视中标竞选人为自动放弃。

当采购人与中标竞选人签订合同后，采购人对落标竞选人不作落标原因的解释。

《中标通知书》是合同文件的一个组成部分。

签订合同

中标竞选人与采购人完成商务谈判后，应由法人代表或法人委托的代表按采购人规定的时间和地点，与采购人代表签订正式合同。

招标纪律

优选工作应依照《中华人民共和国招投标法》、《重庆市招投标条例》、《关于印发〈重庆建工投资股份有限责任公司采购优选管理办法〉的通知》（重建控司发[2021] 178号），遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。

竞选人不得串通作弊，不得哄抬标价。

竞选人不得以任何方式对评标小组及其他工作人员行贿。

其他

竞选人应指定一名竞选工作联系人，在领取优选文件时将姓名、联系电话及传真号码、电子信箱告知。

凡涉及本次优选文件的解释权均属于重庆建工工业有限公司。

项目建设需求

项目目标

通过本项目数字化车间的建设，实现采购人企业提高运营效率、降低生产成本、提高产品质量、缩短生产周期。

本项目具体建设目标有：

1、新建IoT物联网系统。

配合我司新购的智能化生产设备，并同时对现有旧设备进行数据实时采集改造，建立IoT物联网系统，以满足相关生产数据的集成条件，能够支持数据分析和挖掘，实现设备与生产管理系统的交互，实现生产过程的优化和效率的提升。

2、新建MES系统和WMS系统。

建设生产制造系统，实现生产计划、生产调度、物料管理、质量控制、安全管理、能源管理、设备运行状态等各个功能的信息化支持。建立仓库管理系统，实现精细仓储管理和高效物流配送，提高物流效率和降低库存量。

3、实现MES系统与ERP系统集成。

建设ERP系统，并通过ERP系统项目订单情况、产能平衡分析、生产计划制定和排产，开展订单驱动的计划排程，优化资源配置，提高生产效率。

4、项目管理PMS和ERP系统集成。

建设项目管理系统，对企业的项目进行信息化管理，并通过与ERP等系统的集成，能够动态调整设计、销售、采购、生产、物流等方案，促进成本管理精益化。

5、智能算法实现

生产计划优化算法。在ERP系统数据的基础上应用约束理论、寻优算法等技术，实现基于采购提前期、安全库存和市场需求的生产计划优化。

车间智能排产算法。在MES系统中集成调度机理建模、寻优算法等技术，实现基于多约束和动态扰动条件下的车间排产优化。

资源动态配置算法。依托MES系统，集成大数据、运筹优化等技术，开展基于资源匹配、绩效优化的精准派工，实现人力、设备、物料等制造资源的动态配置。

6、网络基础设施改造。

对现有网络进行改造，部署无线WIFI，能够支撑数采设备的数据交换，新购服务器设备，用于运行本次项目中的相关软件系统。完善支撑数字业务运行的信息基础设施。

综上，通过本项目的建设，帮助采购人企业打造信息化管理平台，提升企业的管理水平；保证采购人企业钢结构车间在项目期内"重庆数字化车间’的评定通过。竞选人提供的数字化车间建设解决方案及网络基础设施建解决方案均必须对此“双目标”进行点对点的支撑。

项目建设内容及功能需求

招标项目一览表

| 序号 | 产品名称 | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MES生产制造执行系统 | 1套 | MES、ERP、PLM、PMS系统为本项目核心产品 |
| 2 | ERP业务系统 | 1套 |  |
| 3 | PLM产品生命周期管理系统 | 1套 |  |
| 4 | PMS项目管理系统 | 1套 |  |
| 5 | WMS仓储物流系统 | 1套 |  |
| 6 | QMS质量管理系统 | 1套 |  |
| 7 | IoT物联网系统 | 1套 |  |
| 8 | 数据采集技改相关设备及施工 | 1套 |  |
| 9 | 网络改造相关设备及施工 | 1套 |  |

招标项目技术需求

“★”标注的技术需求为重要技术需求，若不满足将按照评标因素中相关规定处理。

第一部分：

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 |  | 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MES生产制造执行系统 | ★排产管理 | 按项目排产、按构件交付计划排产、按订单排产、按工序排产、生产清单、生产履历 | 实现从项目、构件等维度方式查看、设定、修改排产情况，用于排产的科学性、有效性、合理性判断。 |
|  |  | 工单管理 | 工单清单、工单状态 | 实现按主生产计划及按工艺路线设定电子化工单，实现无纸化与电子化改进。 |
|  |  | ★资源管理 | 人员管理（人员配置、资质配置）、设备管理（集成ERP）、技术质量资源管理、能源资源管理 | 生产相关资源作为生产执行的要素进行分别管理，并建立各种资源的必要关联； 实现各项资源的多口径管理与统一应用的有机结合； 特别注意实现对建工行业的人员、资质管理的特性的满足。 |
|  |  | ★派工管理 | 设定资源与生产任务绑定关系，确定派工可执行性 | 实现派工管理的有效性控制，避免因派工失误造成的产能损失。 |
|  |  | ★现场作业管理 | 手动报工作业、自动报工作业、班次切换 | 根据工艺特点，合理设置手动报工、自动报工的节点，与现场技术改造保持一致。 |
|  |  |  |  | 实现作业工时、机时的有效统计。 |
|  |  | ★余料管理 | 生产现场余料管理 | 满足行业对余料的管理特性要求；简化余料的统计、查询实现； |
|  |  | ★人机交互HIM | SOP查询、其它技质资料查询、规范作业事项、异常申报与处置 | 通过生产现场布置的SOP查询机实现工单的相关资源查询； 通过现场HIM设备实现工序指导书中所要求的“确认事项”等工作要求配置；通过HIM实现现场状态、异常的快速申报。 |
|  |  | ★现场可视化 | 现场作业可视化看板、运营可视化看板，至少包含能源状态可视化看板、关键设备组态展示 | 配合整体数字车间的设计，达到高效的数据可视化界面，并实现分层级的展示效果。 |
| 2 | ERP | ★业务流程治理 | 数字化运营转型前置服务，业务流程规范化、标准化治理，实现数字化运营基础的可行性基础环境；提供业务建模服务。 | 梳理企业现有业务流程，通过重构业务流程建立规范化、标准化业务模型，作为整个信息化系统实施的业务标准，作为企业持续改进的参考基础。 |
|  |  | 基础资料管理模块 | 部门管理、人员管理（人力资源）、仓库管理、厂商管理、价格管理 | 实现基础资料的多系统集成。实现一处管理多处使用，多处管理集成使用的有机结合； 实现基础资料的高效编码模式； |
|  |  | 采购业务执行模块 | 请购业务单据、询价业务单据、采购业务单据、进货业务单据、暂估单据、收料计划单据、进货退回业务单据、进货折价业务单据 | 具备询价采购、协议采购多模式的采购流程； 实现完善的采购执行控制。 |
|  |  | ★销售业务执行模块 | 工程订单、销售订单、发货准备单据、出库业务单据、销货业务单据、销货退回业务单据、分期收入确认单据 | 满足行业特点，实现对工程管理与订单管理的有效管理； 销售单据设计应满足多部分、多步骤、多库位、多阶段结算等本行业特点进行合理规划，并联动其它子系统，打通项目交付与制造交付的边界。 |
|  |  | ★BOM管理模块 | BOM管理、按订单设定BOM、生产工序管理 | 根据工程、构件设定制造品BOM，与PLM及其它系统实现集成 |
|  |  | ★生产计划管理模块 | ★MRP分析、★材料需求分析、★齐套分析、生产计划管理、生产工单管理、生产工序流转管理、生产排产管理 | 实现多种约束条件下的生产需求分析； 实现任意状态下（包括生产前、生产中）对生产材料需求进行快速测算； 实时计算因生产条件变化而造成的对计划变化的影响。 |
|  |  | 生产执行模块 | 生产备料管理、生产领料、退料、补料单据、生产缴库管理、 | 满足生产执行过程中物流控制的有效实现。 |
|  |  | 托工业务执行模块 | 托工加工单据、托工领料、退料、补料单据、托工缴回单据、托工退回单据、托工费用折价单据 | 支持委托加工业务模式的供应商业务，并从物流、资金流上实现完整闭环； |
|  |  | 库存管理 | 盘点单据、库存调整、库存调拨、借入借出、外场库管理 | 实现准确的库存状态维护； 支持各种库存物流业务的实现；特别针对工程项目现场库存进行有效管理。 |
|  |  | 固定资产模块 | 固定资产请购、固定资产采购、固定资产折旧、固定资产抵押 | 实现完整的固定资产生命周期管理。 |
|  |  | ★设备管理执行模块 | 设备请购单据、设备购入单据、设备保养计划、设备维修单据 | 实现设备生命周期管理；实现设备保养、维修事件、费用管理。 |
|  |  | 品质管理模块 | 采购送检、采购验收、托工送检、托工验收、存货送检、存货验收、生产送检、生产验收 | 实现各物流业务中的质量结果数据管理； |
|  |  |  |  | 通过与QMS集成，实现详细的质量过程数据管理 |
|  |  | 总账管理 | 标准总账管理集成NC | 实现业务系统与财务系统一体化，通过NC接口自动生成凭证，保证数据一致性； 对项目借款、备用金预置借款限额、归还时间等进行自动控制，款项到期自动推送预警等 |
|  |  | ★资金管理 | 标准资金管理集成NC；应收应付与工程项目进度一致性管理 | 实现业务系统与财务系统一体化，通过NC接口自动生成凭证，保证数据一致性； 支付流程能判断识别超合同、超支付比例、超发票、超可用资金等的提示；对单个工程项目的债权债务、合同、结算、已付款等数据进行归集，形成分析报表 |
|  |  | ★成本管理 | 标准成本管理、料工费分离计算、人工制费分摊、原料分摊、产成品成本汇算、项目成本汇算（其它成本来源集成） | 实现业务系统成本与财务系统成本集成性管理，实现相关差异预警； 间接成本能按照当期完成产值分摊计入各项目成本，并实现与NC数据集成； |
| 3 | PLM系统 | ★数据标准化治理 | 数字化运营转型前置服务，建立企业数据基础规范，建立规范技术开发、工艺开发、其它设计管理流程 | 根据行业特点设计数据基础编码规范和规则，包括但不限于物料编码、BOM编制、表单规范； 基础数据一致性是信息系统实施的关键基础，需保证编码的唯一性和合理的可读性。 |
|  |  | 文档管理 | 文档库、文档模板、文档回收站、文控、签出、文档查找 | 实现文档的结构化管理；设定规范文档架构，可分角色、部门设置控制各种权限； 对文档进行多版本控制，对文档进行修改记录管理；文档本身加密管理，保障数据安全。 |
|  |  | 产品管理 | 产品库、零部件库、原料库、物料导入、BOM（集成ERP） | 与ERP和其它系统集成，满足基础数据一致性的要求 |
|  |  | 工艺管理 | 产品工艺、工艺模板、工装设备库 | 设定标准的工艺节点、工艺描述；制定规范的工艺节点管理，包括编号、工艺资料等；设定工艺路线并与产品关联使用。 |
|  |  | 问题管理 | 开发项目中问题清单、问题生命周期管理 | 记录技术相关（开发相关）的问题；对问题管理进行闭环的管理（提交问题、处理问题、验证问题、关闭问题）； 对问题进行分级管理，关联相关资料、产品、部件。 |
|  |  | ★产品项目管理 | 产品项目库、项目模板、项目监控、任务监控 | 针对技术产品开发按照规范项目管理模式进行管理； 设定项目模板（分类分级），通过项目节点的设置，控制节点输入、输出文档的规范作业。 |
|  |  | ★SOP管理 | SOP管理库、SOP模板库 |  |
| 4 | PMS项目管理系统 | 市场营销中心 | 项目信息管理、标前事务（按成本分析模型）、标后事务、主营收入合同、合作合同管理、类似项目库、工程量清单库、合作诚信评价、投标用资料、分包招投标管理、营销报表管理、成本模型管理。 |  |
|  |  | 项目资金中心 | 预计应收、预计应付的确定方案；资金计划（资金池管理） | 根据项目设定的资金要求执行款项筹划、拨付确认，并依赖于其它模块、业务系统提供的数据实现合并确认 |
|  |  | ★（项目）成本管控中心 | （销售项目）预算管理、成本分解及节点设置、租赁管理、分包管理（完成量）、产值管理（甲审）。 | 根据项目，执行预算成本编制，支持EXCEL 文件导入、线上编写、复制其他版本等方式； 实现租赁设备成本登记、确认、归集； 实现分包成本设定、确认、归集； |
|  |  | 供应链协同 | （在线）招标比选、询价管理；厂商资料提交入口，厂商报量入口 | 统一入口，通过在线发包、在线反馈、确认实现无纸化协同； 针对分包提供在线报量入口，减少核对时间，优化系统效率。 |
|  |  | ★项目中心 | 生产进度管理（甲审、实际、厂商） | 通过录入进度信息，自动计算产值，评估收入并与相对应的供应进度（完成量）进行匹配对照。 |
|  |  | 项目资料管理 | 资料管理入口（文档管理集成入PLM） | 实现其它非标准化工程资料集中管理。 |
|  |  | ★合同管理中心 | 合同起草、合同谈判、合同评审、合同会签、合同签订、合同交底、合同变更、合同索赔、合同过程结算、合同支付、合同总结算、合同状态维护、合同归档查询、报表管理。（文档管理集成入PLM） | 合同管理作为输入来源，管理各项目事务标的，根据规范数据要求进行分解后，与成本、资金等模块实现数据联。 |
|  |  | 客户厂商管理中心 | 客户类别维护、企业客户登记、个人客户登记、客户信息变更、客户关系维系、客户评价、同业比较、合格分包商管理、分包商考核评价管理、统计分析。 | 客户、厂商基础资料、业务来往维护门户功能，联动相关其他模块。 |
|  |  | 数据决策中心 | 公司报表（按功能划分）、项目报表（按功能划分）、综合报表。 |  |
| 5 | WMS系统 | ★进销存物流执行 | 报检、入库、出库、销货、验收、盘点、调拨 | 通过PDA或其它智能终端实现物流现场的执行作业， |
|  |  | 生产物流执行 | 领料、退料、补料、报检 | 通过生产物流的执行，联动ERP物流数据。 |
|  |  | ★物流容器装箱管理 | 装箱、拆箱、容器称重 | 通过物流容器的管理，实现中转物流的快速操作，并通过重量采集实现快速计数（通过数采改造集成） |
|  |  | 供应商条码管理 | 按采购单打印条码、按托工单打印条码 | 实现供应商与我司数据交换的规范作业，降低人为识别错误。 |
| 6 | QMS系统 | 检验规则管理 | 检验方法管理、检验项目管理、检验指标管理、缺陷项目管理、特殊特性管理、检验类型管理、物料检验标准、抽样方案管理、ERP集成 | 检验的方法、量具、设备等信息维护，批量导入/导出 |
|  |  | 进货检验管理 | 采购送检单、检验数据表、试验表单、检验标识、ERP集成 | 采购进货业务绑定质检； 设置合格批次是否自动批准；设置供应商能否看到内部IQC检验的信息、数据； |
|  |  | ★过程检验管理 | 生产送检单、检验数据表、试验表单、检验标识、ERP集成 | 根据产品设定巡检计划，进行周期质检； 根据产品设定IPQC检验； |
|  |  | 出货检验管理 | 出货送检单、检验数据表、试验表单、检验标识、ERP集成 | OQC出货报检单新建、编辑、提交、批准、删除; 自动关联物料检验标准；不合格品信息自动登记 |
|  |  | 不合格品处置 | 不合格品登记、不合格品标识、处置作业、ERP集成 |  |
|  |  | 质量投诉管理 | 投诉类型管理、投诉记录、投诉处理、ERP集成、PLM集成 | 针对客户质量投诉进行闭环管理。 |
|  |  | 问题管理 | 问题清单、问题处置过程管理、PLM集成 | 生产过程质量问题管理入口； 实现质量问题闭环管理； |
|  |  | 质量评审 | 评审目录、评审计划、评审记录、PLM集成 | 根据项目进度、生产进度执行质量评审作业。 |
|  |  | 纠正预防管理 | 整改识别、整改记录、整改标识 |  |
|  |  | 质量项目管理 | 质量项目立项及项目推进 | 针对专项质量改进、质量工程进行项目化管理。 |
|  |  | 质检设备管理 | 台账管理、类型管理、校准管理、保养管理、采集接入 | 与ERP 设备管理、固定资产联动集成。 |
|  |  | 质量成本管理 | 费用类型管理、费用记录管理、费用分析管理、ERP集成 | 质量费用管理独立入口，最终与其它系统合并集成形成统一成本。 |
|  |  | 供应商质量 | 供应商质量清单、供应商质量评审、ERP集成 | 基于供应商质量数据将进行评审评级，联动ERP供应商状态； 通过供应链协同发布评审、评级结果。 |
| 7 | IoT系统 | ★对象管理 | 可对采集对象进行抽象化建模 |  |
|  |  | ★终端管理 | 采集设备、网关管理、网关在线升级下发 |  |
|  |  | 数据推送 | 对目标子系统进行数据推送 |  |
|  |  | API接口 | 外部系统请求系统接口 |  |
| 8 | 数据采集技术改造 | ★人员行为采集实现 | 对人员状态、流动情况、区域进出情况进行采集 | 通过人员行为采集与生产资源配置的一致性核对，自动评估生产执行的人力资源风险。 |
|  |  | ★设备状态采集 | ★设备开机状态、能耗状态进行采集；中转称重系统改造 | 掌握设备状态，通过可视化大屏展示，并联动异常分析，自动反馈到管理部门； 根据能耗统计支撑生产成本模型，改善生产成本的准确性； 称重系统改进降低重物的数量确认的难度，实现关键节点的数量自动采集。 |
|  |  | ★分区能耗控制 | 对厂房能耗设备比如照明、风扇等进行分区管理 | 根据生产资源配置中厂房能耗参数进行实际核对，优化成本控制的效果 |
|  |  | ★压缩机能耗采集 | 对空气压缩机机房综合能耗情况进行采集 | 压缩气体作为重要物料，加强能耗控制改善产品成本模型的有效性。 |

第二部分：

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 网络改造 | 核心交换机1台 | 1.交换容量≥400Gbps/4Tbps；包转发率≥150Mpps/160Mpps；以上需提供官网截图证明； |
|  |  | 8口POE千兆二层网管交换机1台 | 2.支持IEEE 802.3af/at供电标准，单端口最大输出功率≥30W，整机最大输出功率≥140W； |
|  |  |  | ★3.交换性能≥256Gbps，包转发率≥27Mpps（若存在双参数，以较小参数为准）以上需提供官网截图证明； |
|  |  |  | 4.支持交换机端口设置为信任端口或非信任端口，非信任端口也可设置白名单响应DHCP报文； |
|  |  |  | 5.支持STP、RSTP、MSTP协议； |
|  |  |  | 6.支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的； |
|  |  |  | 7.支持MAC地址≥8K，ARP表≥2046，组播条目≥500； |
|  |  |  | 8.支持SNMPv1/v2c/v3，WEB网管特性； |
|  |  |  | 9.10千兆POE电口≥24个，千兆SFP光口≥4个； |
|  |  | 24口POE交换机 级联光模块1台 | 10.支持IEEE 802.3af/at供电标准，单端口最大输出功率≥30W，整机最大输出功率≥370W； |
|  |  |  | 11.交换性能≥336Gbps，包转发率≥96Mpps（若存在双参数，以较小参数为准）以上需提供官网截图证明； |
|  |  |  | 12.支持STP、RSTP、MSTP协议；支持防网关ARP欺骗、端口保护、隔离； |
|  |  |  | 13.支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的； |
|  |  |  | 14.支持MAC地址≥8K，ARP表≥2046，组播条目≥500； |
|  |  |  | 15.支持SNMPv1/v2c/v3、WEB网管特性。 |
|  |  |  | 16.SFP 千兆单模光模块，单模，1310nm，最大传输距离 10km，接头类型：LC |
|  |  | 无线AP管理器 | 17.整机固化千兆以太网口≥8个，千兆光口≥1个，支持出口链路支持冗余备份功能WAN口≥2个； |
|  |  | 无线AP终端8个 | 18.网络设备出口带宽≥900Mbps，网络设备承载在线终端数≥400个； |
|  |  |  | 19.支持管理AP数量≥150个； |
|  |  |  | 20.配置有线和无线功能授权，配置行为管理模块功能授权； |
|  |  |  | 21.支持802.11a/b/g/n/ac等协议； |
|  |  |  | ★22.支持查看实时流量收发状态、在线状态、认证类型、在线时长、VLAN信息、终端信息、接入位置等信息； |
|  |  |  | 23.支持批量创建不少于1000个终端认证授权，支持批量导入账号及描述信息，支持首次登录后强制修改密码等方便账号管理运维的功能； |
|  |  |  | ★24.支持应用识别，能识别不低于300种常见的网络应用，能识别邮件、游戏、P2P流媒体、WEB流媒体、金融交易、办公OA、移动终端应用等主流应用。 |
|  |  |  | 25.802.11ax 协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议，支持2.4G和5G同时工作； |
|  |  | 服务器2台 | 26.机箱：1U单路机架式； |
|  |  |  | 27.★国产处理器证明：提供国产x86处理器原厂证明函加盖厂家鲜章，证明函中至少包含芯片内置安全Boot； |
|  |  |  | 28.处理器：配置1颗≥Hygon 3250CPU，每颗CPU核心数≥8核，每颗CPU主频≥3.0GHz，每颗CPU三级缓存≥16MB，最大功率90W； |
|  |  |  | 29.内存：配置2根≥16GB DDR4 RDIMM/LRDIMM内存，支持≥4个内存插槽，最大可支持256G内存容量，支持ECC； |
|  |  |  | 30.网络：配置板载双千兆网卡支持PCIe标准网卡，支持NCSI、网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络高级特性； |
|  |  |  | 31.PCIe扩展：最大支持2个PCIe 3.0 标准插槽； |
|  |  |  | 32.硬盘：配置≥1块480G 2.5 SATA SSD硬盘，2块 4T 7.2K 3.5 SATA硬盘，配置支持≥4个前置热插拔3.5硬盘或2.5硬盘，支持SAS/SATA； |
|  |  |  | 33.硬盘控制器：配置8口 SAS控制器，支持RAID 0/1/10； |
|  |  |  | 34.风扇：配置≥4个高速系统风扇，支持动态智能风扇调速的散热系统，风扇支持N+1冗余及热插拔功能； |
|  |  |  | 35.电源：配置≥1个350W电源； |
|  |  |  | 36.IO：2个VGA接口，1个位于机箱后部，1个位于机箱前部，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部、2个位于机箱前部，1个RJ-45 管理接口位于机箱后部，可选1个COM口位于机箱后部； |
|  |  |  | 37.产品资质：通过3C认证、节能认证和环境标志产品认证提供证书复印件并加盖厂家鲜章； |
|  |  |  | 38.系统维护：支持独立的远程管理控制端口，实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，远程开机、关机、重启、虚拟设备挂载等操作；实时监控服务器内部关键部件运行状态和温度信息，CPU、内存、硬盘、风扇、电源、扩展卡； |
|  |  |  | 39.★售后服务：提供3年售后服务，并提供原厂服务承诺函加盖厂家鲜章； |
|  |  |  | 40.★数据恢复服务：提供3年数据恢复服务以及具备涉密信息系统集成（业务种类包含数据恢复）资质单位出具的服务承诺函及其资质证明材料加盖厂家鲜章。 |

项目计划安排

总体计划为2024年7月1日试运行，2024年12月31日正式运行，具体时间安排，竞选人根据自身经验对项目实施的规划和步骤加以说明，但竞选人应做出整个项目分阶段的详细进度计划，明晰表述各阶段项目里程碑、应同步提交的过程资料、所形成的科研成果以及对进度完成的保证措施和补救方法，并形成详尽的《项目实施计划表》、《项目资料及成果清单计划表》（自拟）。

系统性能要求

采购人对本项目所使用的管理、网络系统有如下要求，竞选人应针对以下要求，逐一简述解决方案。

技术的先进性

要求系统不仅是一套软件工具，而更是一套先进企业管理模式的载体，因此要求软件的开发、设计应采用成熟、先进的设计思想和设计方法，应采用先进成熟的主流开发技术，同时应充分、高效地利用采购人企业现有的信息化软、硬件资源，实现有效集成，达到先进性和实用性的相互统一。

可扩展性与适应性

系统应具有优良的可扩展性和适应性，以支持采购人与现有信息化软件的联通及管理能力的提升，主要体现在支持企业组织结构设置和调整、支持跨组织的业务与流程整合、支持跨组织审批路径和审批条件的灵活设置和调整、支持全文检索功能，可实现检索系统内所有有价值的数据、支持提供完善的开发接口，可实现在此平台上进行二次开发工作等。

稳定性、可靠性与安全性

系统应具有优异的稳定性能，能够稳定支持日常工作的正常开展，应提供在线性能监控和预警手段，确保系统提供稳定服务；系统应确保信息的安全性，保证数据在安全存储、处理、传输全过程中的安全性，并有良好的数据备份和快速恢复功能。

其他特性

系统的操作界面必须操作简便、灵活，功能实用，界面友好，所有终端操作和系统设置均应实现图形化界面，复杂和多步骤的操作实现向导；系统必须有移动审批功能，支持华为ＨarmonyOS手机、安卓手机、ipad等移动端审批功能，可以将审批流程直接推送到移动端，使用人可以在移动端进行查看流程、流程附件，直接进行批阅；系统必须有完善的权限设置，以实现各层级管理及数据信息分级管理的需要。

项目实施与管理

（1）竞选人应详细论述本优选项目的实施方法，安排合理的实施工期，投入充足的人力资源，简述风险控制方法，明确提出本实施方案的主要假设和前提条件。

（2）竞选人应制定总体实施计划表和各实施内容、实施阶段的详细实施计划表，并明确里程碑阶段点。为保证实施过程中项目的实施进度，在各实施计划安排表中，应明确具体时间和人员分配，并对实施人员的能力进行要求，确保达到相应的水平。

（3）在项目实施全过程中，采购人企业对项目进度和质量进行监督控制的职责和权力，竞选人应全面配合，确保人力、物力的及时定量投入，定期采购人提交进展情况报告。

（4）竞选人应建立严格的质量保证体系，制定项目开发建设质量控制方案和实施措施，形成各环节质量控制内容和目标，并列出里程碑阶段向采购人提交的文档资料、工作成果，通过保证各阶段性成果的质量，最终保证整个项目实施、开发和运行的质量。

（5）竞选人须按应用级培训和系统级培训分级列出详细的培训计划（包括培训目的、方式、时间、内容、课时、人数、资料、培训师要求等），形成《项目培训方案》，并编制《项目培训计划表》（自拟），并明确培训达到的要求，以保证培训质量。

（6）竞选人应依据本优选文件，对本项目的产品等提供全面、有效、及时的技术支持和售后服务，形成《项目售后服务方案》，方案应详细明确售后服务的范围、内容、时效等，并提供详细具体的售后服务承诺条款。

（7）在“重庆数字化车间”申报方面：竞选人保证协助采购人申请“重庆数字化车间”成功，并作为项目验收条件。

竞选技术文件要求

基于本项目的项目目标、建设内容及功能需求、项目计划安排、系统性能要求，竞选人中标后，竞选人必须进行详细的需求调研，并根据需求调研结果形成的详细的需求报告进行本项目相关建设内容的系统部署和开发工作。

现竞选人应按本优选文件的内容和要求，组织编写技术应用优选文件，形成本项目数字化车间建设解决方案（含数字化车间、项目管理、网络设施改造解决方案），并要求如下：

（1）解决方案应对本优选项目具有针对性，主要应包括的内容如下：

| 序号 | 重点描述的内容 |
| --- | --- |
| 1 | 详细说明系统业务的整体解决方案（含业务流程的梳理优化）。 |
| 2 | 详细说明系统技术解决方案（含部署方式、数据整合、流程整合、权限等内容）。 |
| 3 | 详细说明基础平台及展现功能模块的功能配置、开发、运维。 |
| 4 | 详细说明系统的集成解决方案。 |
| 5 | 系统安全性机制及实现。 |
| 6 | 详细说明系统测试验收、上线后的主要系统维护。 |
| 7 | 系统二次开发工具的使用及开发技术路线和实现，与现有其他系统集成。 |
| 8 | 详细分析和评估项目的建设风险，并提出解决方案 |

（2）本优选文件提出的是最低限度的要求，并未对所有技术细节及功能要求做出规定（如目前所列的各子系统并不是最终确定的，投标方根据自身设计应该提出更完善的解决方案），也未完全陈述与之有关的规范和标准。竞选人应提供符合本优选文件和有关实施标准要求，形成代表当今技术水平的完整的整体解决方案；最终的实施方案将在调研、需求分析期间最终确定；

（3）竞选人要说明产品实施及开发的方法论、技术架构及部署方法、培训方案等，并提供整体框架图，清晰地描述整个系统的体系结构，对预期能达到的功能和效果要有清楚明确的描述，并对优选文件提出的功能和技术要求进行实质响应；

（4）竞选人必须分别列出满足本项目建设要求拟投入的软、硬件产品的名称、版本号，并说明其所含各个模块（或设备）的名称和主要功能；

（5）竞选人必须明确本项目建设拟投入的所有软、硬件产品的品牌、数量和价格（或使用权的价格）等，给出所有硬件及软件产品模块的详细报价；

（6）竞选人应结合自己的方案，给出详细的说明，充分论证方案的实用性、先进性、可扩展性，并对方案本身及所选技术产品的技术风险、实施风险给予客观分析。竞选人应对无法响应的部分应做出明确说明其，也可补充说明其所建议产品（方案）的其它功能和特色；

（7）竞选人必须向采购人提供本优选文件中列举的所有产品和系统开发、实施以及系统集成服务的全部内容，并完成系统的安装测试，在系统实施中负责解决全部技术问题。若本优选文件中的产品等方面的配置或要求中出现不合理或不完整的问题时，竞选人有责任和义务提出补充修改方案并在中标后在合同中确定；

（8）竞选文件应以本优选文件书为蓝本，加入采购人认可的偏差，经供需双方确认后作为合同的技术附件，与合同正文具有同等效力。双方的技术联络、配合文件和有关的会议纪要也与合同正文具有同等效力。

附录

附录一：竞选确认函

竞选确认函

致：重庆建工工业有限公司

我单位已领取贵单位发出的优选文件。经研究，我单位决定参加本次重庆建工工业有限公司数字化车间建设项目的优选。为此：我单位同意本优选文件中规定的相关条款。

我单位承诺已经具备作为参加优选的竞选人应当具备的条件：

具有优选文件中要求的资质、资格及独立承担民事责任的能力；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

参加此优选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

提供竞选人须知规定的全部竞选文件，包括竞选文件正本1份，副本3份。

保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

保证遵守优选文件中所有的规定。

我单位愿意向贵方提供任何与本项优选有关的数据、情况和技术资料。若贵司需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

我方已详细审核全部投标文件及有关附件，确认无误。

我方承诺：贵司若需调整本项目优选文件所提及的内容或服务，我方将积极配合并按优惠的价格提供服务。

与本优选有关的正式通讯地址：             电 话：

竞选人单位授权代表姓名（签字）：

竞选人单位名称（公章）：

日 期：   年   月　  日

附录二：竞选人单位资格声明

竞选人单位资格声明

项目名称：重庆建工工业有限公司数字化车间建设项目

致：重庆建工工业有限公司

我单位愿意参加上述项目的优选。优选文件中所有关于竞选人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我单位承担由此产生的一切后果。

特此声明！

竞选人单位（盖章）

授权代表人（签字）：

日期： 　  年 　 月 　 日

附录三：竞选人单位承诺书

竞选人单位承诺书

项目名称：重庆建工工业有限公司数字化车间建设项目

致：重庆建工工业有限公司

我单位承诺在上述项目中：按照贵司优选文件要求进行方案编制、系统建设与实施、系统服务等工作。若有违背，我方承担由此产生的一切后果。

特此承诺！

竞选人单位（盖章）

授权代表人（签字）：

日期： 　  年  　 月 　 日

附录四：法人代表授权委托书

法人代表授权委托书

本授权委托书声明：我（法人代表姓名）系注册于  （竞选人地址）的（竞选人名称）  的法定代表人，现代表本单位授权（被授权人的姓名、职务）为我单位合法代理人，代表本单位参加重庆建工工业有限公司数字化车间建设项目的优选活动。代理人在本次竞选中所签署的一切文件和处理的一切有关事务，我单位均予承认。

本授权书于：    　　年  月  日签字生效，特此声明。

附代表人情况：

姓名：           性别：            年龄：     职务：

身份证号码：     通讯地址：        电话：     邮编：

投标人（公章）：

法定代表人（签字）：

附录五：保密承诺函

保密承诺函

致：重庆建工工业有限公司

为合作开展“重庆建工工业有限公司数字化车间建设项目”的优选及建设实施工作，根据中华人民共和国有关法律，我单位承诺遵守以下条款：

1、本承诺函所称商业秘密，是指自获取本项目优选文件之日起，在项目优选及项目合作过程中，贵司披露的任何商业、营销、技术、法律、管理等方面的数据或涉及的其他性质的资料，无论以何种形式或何种载体，无论在披露时是否以口头、图像或以书面方式都具有保密性。

2、我单位获取本项目优选文件之日起十年内。

2.1 根据所获知商业秘密的特点，保守贵公司所透露、提供的商业秘密；

2.2保证保密信息仅可在从事该项目雇员范围内知悉，在知悉该保密信息前，应向其提示保密信息的保密性和应承担的义务，确保其承担保密责任的程度不低于本承诺函规定的程度；

2.3未经贵司事先书面同意，不得出于承诺函以外的目的使用或部分使用该商业秘密；

2.4 非经贵司允许和为实现本承诺函目的，不得向任何第三方透露该商业秘密；

3、在贵公司要求返还该商业秘密的资料时，我方应全数返还，或者向贵司出具所有有关资料均已销毁的证明。为方便我方提供咨询意见，可在其档案中将贵司商业秘密作一备份，但不得用作其他目的。

4、如我单位能证明以下情形，则其对该商业秘密的使用或泄露不受本承诺函限制：

4.1 该商业秘密系我单位独立开发或未违反本承诺函而获得；

4.2 未违反保密义务，且该商业秘密已公开；

4.3 从第三方处合法获得该商业秘密，且未违反本承诺函；

4.4 该商业秘密已被合法出版发表；

4.5 法院或行政机关依法要求透露该商业秘密；在此种情形下，我单位应立即将此情况告知贵公司，并提供合理协助。

5、我单位同意贵公司所透露的所有商业秘密均属贵公司所有。贵司对该商业秘密不作任何诸如不违反他人知识产权，商业秘密的准确性、有效性等方面的担保。

6、我单位对本承诺函的生效、履行情况严格保密，未经贵公司事先书面同意，不得对外透露。

7、我单位不得依本承诺函中的任何条款要求贵公司透露其商业秘密，也不得因此而要求贵司签订任何其他承诺函。

8、本承诺函自我单位签字盖章之日起生效。

竞选人单位（盖章）

授权代表人（签字）：

日期： 　  年  　 月 　 日

附录六：竞选人单位一般情况表

竞选人单位一般情况表

| 竞选单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |
| 建立日期 |  | 现有职工人数 |  |
| 固定资产净值 | （万元） |  |  |
| 法人代表 | 姓名： 职务： 职称： |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |
|  | 电话： 传真： E－mail: |  |  |
| 联系人 | 姓名： 职务： 职称： |  |  |
|  | 通讯地址: |  |  |
|  | 电话： 传真： E－mail: |  |  |
| 开户银行 |  | 账 号 |  |
| 备注 |  |  |  |

竞选人单位（盖章）

授权代表人（签字）：

日期： 　　  年  　 月 　 日

3.7. 附录七：竞选报价一览表格式

竞选报价一览表

竞选人名称：

| 项目名称 | 竞 选 价（元） |
| --- | --- |
| 项目建设总报价 | 小写： 大写： |
| 备 注 |  |

竞选人代表签字：_____________________________

竞选人单位盖章：_____________________________

注：1.算术错误更正：按1.3.2 /（3）及1.4.3中要求执行；

2.此表应按1.3.5中相关要求进行密封和标记；

3.表中 “备注”若无时应填写 “无”。

- 3.8  附录八：竞选报价表

竞选报价表

单位：元

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用分类 | 名称 | 标准价格 | 优惠价格 | 说 明 |
| 产品费用 | 模块一 |  |  |  |
|  | 模块二 |  |  |  |
|  | 模块三 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
|  | 产品费用小计 |  |  |  |
| 数据采集技改费用 |  |  |  |  |
| 网络基础设施改建费用 |  |  |  |  |
| 培训、实施、推广费用 |  |  |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 费用合计 |  |  |  |  |

说明：1、竞选人应对表格中的每项报价进一步详细分项报价，格式按2.6竞选技术文件要求/（5）中要求自拟竞选报价分项表；但需明确报出上述报价表中所列项目；

2、如果以上内容无法满足竞选人对竞选报价描述，可自行添加包含在价格因素内的一切内容。

竞选人单位（盖章）

授权代表人（签字）：

日期： 　　年    月 　 日

3.9  附录九：近三年（2019年至今）完成或实施中的类似项目情况表

类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目地点 |  |
| 开始时间 |  |
| 完成时间 |  |
| 主要技术 |  |
| 合同总价（元） |  |
| 合同设计周期 |  |
| 质量评定（附证明材料） |  |
| 备注 |  |

说明：竞选人如实填写，格式按/1.3.2商务竞选文件要求/（4）业绩审查和证明文件，包括本表中要求，按项目依次后附证明文件；

竞选人单位（盖章）

授权代表人（签字）：

日期： 　　  年    月 　 日

- 3.10  附录十：项目经理简历表

项目经理简历表

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 历 |  |  | 技术职称 |  |  | 政治面貌 |  |
| 毕业院校专业及时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业技术证书名称及证书号 |  | 序号 | 证书名 |  |  | 证书号 |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 相关项目经验 |  | 项目名称 | 用户单位 |  | 签约日期 | 合同额（元） | 承担职责 |

说明：竞选人应如实填写，学历、职称、相关资质证件提供复印件附后，并提供证书原件核实。

竞选人单位（盖章）：

- 3.11  附件十一：项目团队组成表

项目团队组成表

| 序号 | 姓名 | 学历/职称 | 部门/职务 | 本项目职责 | 主要资历、经验及持证情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1.竞选人应如实填写；

2.项目团队成员学历、职称、相关资质证件提供复印件附后，并提供证书原件核实。

竞选人单位（盖章）：

- 3.12  附录十二：竞选建议说明表

竞选建议说明表

| 招标文件条款 | 遵守情况（是/否） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 商务条款部分 |  |  |
| 技术要求部分 |  |  |

备注：竞选人必须填写此表，对于递呈的竞选方案（或附件）是否遵守优选文件

的要求加以说明。如果竞选方案（或附件）完全遵守优选文件的要求则在以上表格中第二栏中填写是。如果不能完全遵守优选文件的规定，则在表格中第二栏中填写否，同时在备注栏中注明对于优选文件中的哪一项要求不能遵守并写明不同的建议。

竞选人单位（盖章）: